Перечень работ при проведении технического обслуживания лифтов

ТО-1: Ежемесячный осмотр проводится не реже 1 раза в месяц, включает:

- Осмотр тормозного устройства

– визуально проверить состояние обкладок, катушки тормоза, пружин и тормозных колодок, очистить, при необходимости произвести замену изношенных или поврежденных деталей.

- проверить работу тормоза, отрегулировать, при необходимости.

- проверить зазоры между тормозным барабаном и тормозными колодками, отрегулировать, при необходимости.

2.	Осмотр дверей шахты всех типов

- проверить механические замки дверей, отрегулировать, при необходимости, зазоры, очистить от пыли и грязи, смазать.

- проверить дверные контакты, отрегулировать.

- проверить, чтобы кабина не двигалась с открытой дверью.

- проверить элементы дверей, очистить и смазать.

- очистить линейки и пороги.

- проверить состояние всех дверных роликов, проверить надежность крепления дверей.

- проверить состояние дверных башмаков, при износе произвести замену вкладышей.

- проверить и отрегулировать зазоры.

3.	Осмотр двери кабины и привода дверей

- проверить работу, очистить, смазать, отрегулировать.

- очистить линейки, пороги и башмачки.

- проверить состояние и натяжение приводных ремней, отрегулировать.

- проверить состояние роликов дверей, смазать, отрегулировать при необходимости.

- проверить зазоры, отрегулировать.

- проверить, чтобы кабина не двигалась с открытой дверью.

- проверить работу механического и фотореверса, при необходимости – отрегулировать.

4.	Осмотр купе кабины

– проверить точность остановки кабины на этажах, отрегулировать, при необходимости.

– проверить работу и действие приказных кнопок.

– проверить двустороннюю переговорную связь, при неисправности – произвести ремонт.

– проверить работу всех остальных кнопок и выключателей.

– проверить действие аварийного освещения, произвести ремонт неисправного оборудования.

– проверить работоспособность главного освещения, визуально проверить состояние плафонов.

– проверить работу указателей направления движения и этажей.

– проверить надежность крепления всех элементов в кабине, при необходимости – закрепить.

5.	Осмотр посадочных площадок

- проверить работу вызывных кнопок.

- проверить наличие правил пользования лифтами и информационной таблички на основном посадочном этаже или в кабине лифта.

- проверить работу всех остальных кнопок и выключателей.

- проверить работу освещения на посадочных этажах, при неисправности – сообщить в службу эксплуатации здания.

- проверить надежность крепления всех этажных элементов, при необходимости – закрепить.

- проверить ограждение шахты.

6.	Осмотр шкафа управления:

- очистить от пыли

- проверить работу всех реле и контакторов.

- проверить все предохранители, заменить поврежденные элементы.

- проверить все соединения, сделать протяжку.

- визуально проверить состояние плат и соединений на наличие повреждений или неисправностей в работе.

- проверить работу лифта от пульта в шкафу управления, в случае обнаружения неисправности – отремонтировать.

- проверить работу кнопки «Стоп» на пульте, при нажатой кнопке лифт должен быть неподвижен.

7.	Осмотр лебедки

7.1. Осмотр редуктора

– проверить уровень масла, при необходимости – долить.

– проверить, нет ли шума во время движения в нормальном режиме.

– проверить состояние сальников.

7.2. Осмотр двигателя

– проверить уровень масла в подшипниках скольжения.

– проверить, нет ли шума во время движения в нормальном режиме.

– проверить работу вентилятора охлаждения двигателя, при неисправности – произвести его замену или ремонт.

7.3. Осмотр канатоведущего шкива

– проверить состояние канатных ручьев КВШ и осмотреть шкив на наличие износа ручьев или повреждении шкива.

– проверить крепление КВШ, при необходимости – закрепить.

– отвесом проверить вертикальность КВШ, при необходимости – отрегулировать.

– очистить от пыли редуктор, двигатель и канатоведущий шкив.

8. Проверить работу концевых выключателей, выключателя приямка и дополнительного выключателя СПК, очистить от пыли, при необходимости – отрегулировать.

9.	Осмотр канатов

– визуально проверить состояние канатов (при наличии контрольной полосы), проведение профилактических мероприятий, обеспечивающих равномерное натяжение тяговых канатов.

– очистить от загрязнений.

– проверить крепление канатов.

10.	Осмотр направляющих кабины и противовеса

– смазать направляющие

– проверить крепление направляющих, при необходимости – закрепить.

– очистить кронштейны крепления направляющих от пыли.

– сделать протяжку креплений, направляющих на стыках.

– проверить вертикальность направляющих.

11.	Осмотр кабины лифта

– очистить кабину от пыли и мусора

– проверить уровень масла в масленках и их работу, при необходимости – долить масла.

–проверить вкладыши на кабине.

– проверить надежность крепления оборудования, при необходимости – закрепить.

– проверить состояние датчиков на кабине.

– проверить зазоры между датчиками на кабине и магнитами в шахте, при необходимости – отрегулировать.

– проверить зазоры между датчиками точной остановки и флажками в шахте, при необходимости – отрегулировать.

– проверить состояние и надежность крепления фартука.

– проверить состояние креплений всех канатов и цепей, присоединенных на кабине и под кабиной, при необходимости – отрегулировать, закрепить.

– проверить состояние подвесных кабелей.

12.	Осмотр противовеса

– очистить противовес от пыли и мусора

– проверить крепление грузов на противовесе, при необходимости – закрепить.

– проверить смещение грузов

– проверить состояние креплений всех канатов и цепей, присоединенных к противовесу, при необходимости – отрегулировать, закрепить.

– проверить проход противовеса, при необходимости – укоротить канаты.

13.	Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости

– проверить контакт натяжного устройства ограничителя скорости, при необходимости – отрегулировать или заменить.

– очистить, смазать элементы натяжного устройства.

– проверить положение натяжного устройства, при необходимости – укоротить канат ОС.

– очистить приямок лифта от мусора.

14. Осмотр и проверка работоспособности оборудования систем диспетчерского контроля работы лифтов

15. Заполнение и составление всех необходимых документов по факту осмотра

ТО-2: Подготовка к техническому освидетельствованию проводится не реже 1 раза 12 двенадцать месяцев, включает:

1.	Осмотр вводного устройства

– проверить состояние и работу вводного устройства (автомат).

–проверить все винтовые соединения, при необходимости – протянуть.

2.	Осмотр ограничителя скорости

–визуально проверить ограничитель скорости, при необходимости – смазать

– проверить состояние всех механических элементов ОС.

– проверить состояние каната ОС.

– проверить состояние ручья шкива ОС.

3.	Осмотр ловителей

– проверить работу ловителей и выключателя, согласно методике проверки ловителей, при необходимости – отрегулировать или заменить неисправные детали.

– очистить от пыли и смазать механизм ловителей.

– проверить зазоры между рабочей частью ловителей и направляющими, при необходимости – отрегулировать.

4.	Осмотр буферных устройств

– очистить от пыли и мусора

– проверить крепление буферов, при необходимости – закрепить.

– визуально проверить состояние буферов.

5.	Осмотр электрооборудования и изоляции проводов

– проверить, чтобы все электрооборудование было заземлено.

– визуально проверить состояние изоляции проводов, при необходимости заменить поврежденный провод.

– проверить крепление заземляющих проводов.

6. Осмотр и проверка работоспособности оборудования систем диспетчерского контроля работы лифтов

7. Заполнение и составление всех необходимых документов по факту осмотра.