т

|  | СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 161 г. Москва, Зеленоград, корпус 161 8-965-121-65-65 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ОБСЛУЖИВАНИЕ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (МКД)

по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 161

- Общие положения

  - Наименование объекта: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 161

  - Заказчик: Виноградова Ирина Петровна (председатель Совета дома, наделенный полномочиями)

  - Цель настоящего технического задания: Определение объемов, видов работ и услуг по эксплуатации (обслуживанию) МКД, обеспечивающих:

- Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений (ООИ) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Безопасность проживания собственников и пользователей помещений в МКД.

- Поддержание	комфортных	условий	проживания,	включая	поддержание	требуемых параметров микроклимата в помещениях (температура, влажность, воздухообмен).

- Функционирование инженерных систем МКД в соответствии с проектной документацией и нормативными требованиями.

  - Нормативные документы:

Федеральное законодательство:

- Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) от 29.12.2004 N 188-ФЗ.

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), часть 1.

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

Постановления Правительства РФ:

- Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491.

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354.

- Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290.

- Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416.

Ведомственные нормативные акты:

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.

- ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения".

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

- СП 54.13330.2022. "Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003".

Региональное и муниципальное законодательство:

- Законы субъекта РФ, регулирующие жилищные отношения.

- Нормативные акты органов местного самоуправления, касающиеся благоустройства, санитарного содержания территории и т.д.

- Общие сведения об объекте

Характеристики дома:

Тип дома: стены из слоистых железобетонных панелей

Год постройки: 1972 г.

Этажность: 12

Количество подъездов: 1

Количество квартир: 80

- Общая площадь жилых помещений: 4076 м.кв.

- Общая площадь нежилых помещений (при наличии): 190 м.кв.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, кадастровый номер:

Состав общего имущества:

- Несущие и ограждающие конструкции: фундамент, стены (наружные и внутренние несущие), перекрытия, крыша, ограждающие несущие конструкции балконов и лоджий, лестницы и лестничные площадки (п. 2 Правил содержания общего имущества в МКД (ПП РФ №491)).

- Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: лифты, системы отопления (включая общедомовые стояки, радиаторы, регулирующую и запорную арматуру), водоснабжения (холодного и горячего – общедомовые стояки, запорная арматура), водоотведения (канализация – общедомовые стояки и выпуски), электроснабжения (вводно-распределительные устройства, этажные щитки, осветительные приборы в местах общего пользования), вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации, домофоны, коллективные (общедомовые) приборы учета (ИПУ) (п. 6 Правил содержания общего имущества в МКД (ПП РФ №491)).

- Земельный участок, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства МКД объекты (п. 4 Правил содержания общего имущества в МКД (ПП РФ №491)).

- Перечень работ и услуг по эксплуатации и обслуживанию МКД

  - Техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества:

    - Обслуживание и ремонт несущих и ограждающих конструкций:

- Осмотр и выявление дефектов (не реже 2 раз в год – весной и осенью; внеплановые осмотры – после аварий, стихийных бедствий и т.п.) (Согласно п. 10 Правил содержания общего имущества в МКД (ПП РФ №491) и Приложению № 2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госстроя РФ № 170)). Фиксация результатов осмотров в журнале осмотров.

- Устранение мелких повреждений (трещин, сколов, отслоений штукатурки, окраски и т.п.) в течение 5 дней с момента выявления (Согласно п. 4.2.1.1 Постановления Госстроя РФ № 170).

- Герметизация швов и стыков – по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года (Согласно п. 4.2.2.1 Постановления Госстроя РФ № 170).

- Восстановление гидроизоляции – по мере необходимости, при выявлении протечек и повреждений (Согласно п. 4.6.2.1 Постановления Госстроя РФ № 170).

- Ремонт крыши (частичный) – по мере необходимости, при выявлении протечек и повреждений (Согласно п. 4.6.1.1 Постановления Госстроя РФ № 170).

- Усиление элементов конструкций, ремонт и замена разрушенных участков стен и перекрытий - при выявлении по результатам осмотров.

- Проверка состояния и при необходимости ремонт балконных плит и ограждений, козырьков над входами в подъезды.

- Другие работы в зависимости от состояния конструкций, выявленных в результате осмотров.

- 3.1.2 Обслуживание и ремонт инженерных систем:

Система отопления:

- Осмотр и подготовка к отопительному сезону – ежегодно, до 15 сентября (Согласно п. 3.4.1 Постановления Госстроя РФ № 170). Включает в себя проверку герметичности, промывку системы, регулировку запорной арматуры.

- Проведение гидравлических испытаний – ежегодно, после окончания отопительного сезона и перед началом нового (Согласно п. 3.4.7 Постановления Госстроя РФ № 170).

- Устранение течи – немедленно, в течение 2 часов с момента обнаружения или получения заявки.

- Регулировка системы – по мере необходимости, для обеспечения равномерного прогрева помещений и поддержания нормативной температуры (Согласно п. 3.4.6 Постановления Госстроя РФ № 170, СанПиН 2.1.2.2645-10).

- Замена отдельных участков трубопроводов - при выявлении коррозии, свищей и других повреждений. Замена трубопроводов производится с использованием материалов, соответствующих проектной документации и требованиям ГОСТ. Планируемый объем – до 20 метров в год.

- Ремонт и замена запорной арматуры – по мере необходимости, при выявлении неисправностей (течь, неполное открытие/закрытие). Планируемое количество – до 10 единиц в год.

- Установка автоматических регуляторов температуры на систему отопления для регулировки потребления тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Проведение энергоаудита системы отопления с целью выявления и устранения потерь тепла.

- Иные необходимые работы.

Система водоснабжения и водоотведения:

- Техническое обслуживание лифтов – ежемесячно, в соответствии с регламентом специализированной организации (Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)).

- Аварийное обслуживание – круглосуточное, в течение 30 минут с момента получения заявки.

- Проведение периодических технических освидетельствований лифтов в установленные сроки.

- Иные необходимые работы.

Система электроснабжения:

- Техническое обслуживание лифтов – ежемесячно, в соответствии с регламентом специализированной организации (Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)).

- Аварийное обслуживание – круглосуточное, в течение 30 минут с момента получения заявки.

- Проведение периодических технических освидетельствований лифтов в установленные сроки.

- Иные необходимые работы.

Вентиляция и дымоудаление:

- Техническое обслуживание лифтов – ежемесячно, в соответствии с регламентом специализированной организации (Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)).

- Аварийное обслуживание – круглосуточное, в течение 30 минут с момента получения заявки.

- Проведение периодических технических освидетельствований лифтов в установленные сроки.

- Иные необходимые работы.

Лифтовое хозяйство:

- Техническое обслуживание лифтов – ежемесячно, в соответствии с регламентом специализированной организации (Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)).

- Аварийное обслуживание – круглосуточное, в течение 30 минут с момента получения заявки.

- Проведение периодических технических освидетельствований лифтов в установленные сроки.

- Иные необходимые работы.

Системы пожарной безопасности:

- Обслуживание и проверка работоспособности системы пожарной сигнализации (Согласно требованиям ППР и СП 484.1311500.2020)

- Обслуживание и проверка работоспособности системы дымоудаления (Согласно требованиям ППР и СП 7.13130.2013)

- Обслуживание и перезарядка огнетушителей (Согласно требованиям ППР и ГОСТ Р 51057-2001)

- Иные необходимые работы

    - Обслуживание и ремонт прочего оборудования:

- Домофоны: техническое обслуживание и ремонт – по мере необходимости, при получении заявок от жителей.

- Коллективные (общедомовые) приборы учета (ИПУ):

  - Снятие показаний – ежемесячно, в установленные сроки (Согласно п. 81(13) ПП РФ №354).

  - Техническое обслуживание – в соответствии с регламентом производителя.

  - Проведение поверки ИПУ в установленные сроки.

- Обеспечение сохранности люков и камер инженерных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД.

- Обеспечение доступа к инженерным коммуникациям для проведения ремонтных и профилактических работ.

- Иные необходимые работы.

    - Санитарное содержание общего имущества:

- Уборка подъездов (влажная – 2 раза в неделю, сухая – 3 раза в неделю) (Согласно требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10).

- Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ) (по графику) (Согласно требованиям Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и региональным нормам накопления ТКО).

- Дератизация и дезинсекция (по графику) (Согласно требованиям - СанПиН 3.3.686-21 "Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекционных мероприятий в жилых зданиях и помещениях).

- Уборка снега и льда в зимний период (Согласно п. 3.6.21 Постановления Госстроя РФ № 170 и п. 16 Правил содержания общего имущества в МКД (ПП РФ №491)).

- Иные необходимые работы

    - Аварийно-диспетчерское обслуживание (АДС):

- Круглосуточный прием заявок от жителей (Согласно п. 13 ПП РФ №416).

- Оперативное устранение аварийных ситуаций в инженерных системах (Согласно требованиям - п.10 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416).

- Перечень аварийных ситуаций, подлежащих устранению АДС

    - Организация работ по подготовке к сезонной эксплуатации:

- Подготовка систем отопления к отопительному сезону (Согласно требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103).

- Подготовка кровли к осенне-зимнему периоду (Согласно п. 4.6.3 Постановления Госстроя РФ № 170).

- Проведение работ по консервации систем полива на зимний период (при наличии).

- Иные необходимые работы

- Требования к качеству работ и услуг

  - Все работы и услуги должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Перечислить основные нормативные документы, указанные в п. 1.5.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

- Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491.

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170.

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, утвержденный Федеральным законом

№384 от 30 декабря 2009 г.

  - Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ и оказанных услуг (Согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" и условиям договора).

  - Исполнитель обязан использовать только качественные материалы и оборудование, имеющие необходимые сертификаты соответствия (Согласно требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (ФЗ №384) и ГОСТов).

  - Выполнение работ и оказание услуг должно осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим необходимые допуски и разрешения (Согласно требованиям трудового законодательства и нормативных актов, в сфере безопасности труда).

  - Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности и охраны труда при выполнении работ (Согласно требованиям Трудового кодекса РФ и соответствующих инструкций по охране труда). Устранение недостатков должно производиться за счет исполнителя в сроки, определенные заказчиком.

- Требования к отчетности

  - Исполнитель обязан предоставлять Заказчику ежемесячный отчет о выполненных работах и оказанных услугах. Форма отчета должна соответствовать Приложению 7.3 настоящего ТЗ и требованиям действующего законодательства.

  - Отчет должен содержать информацию о:

5.2.1. Объемах выполненных работ (с указанием ссылок на нормативные акты, определяющие критерии выполнения работ).

    - Затраченных материалах (с приложением копий сертификатов соответствия на материалы).

5.2.3.    Количестве поступивших и выполненных заявок (с указанием сроков выполнения заявок и

категорий неисправностей)

5.2.4.   Анализ состояния инженерных систем (с указанием выявленных дефектов и предложений                    по их устранению).

5.2.5.  Другие сведения по требованию Заказчика:

5.2.6.  Информация о расходовании финансовых средств, выделенных на выполнение работ и

оказание      услуг

5.2.7. Информация о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности.

    - Исполнитель обязан предоставлять Заказчику акты выполненных работ и оказанных услуг.

    - Акты должны соответствовать требованиям формы, установленной законодательством (например, форма КС-2, КС-3).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Информация о способе формирования фонда капитального ремонта

Способ формирования фонда капитального ремонта:	Счет регионального оператора

## Сроки проведения капитального ремонта дома

- Ремонт внутридомовых систем электроснабжения 2017-2020г

- Замена стояков холодного водоснабжения 2018-2020г

- Ремонт разводящих внутридомовых магистралей холодного водоснабжения 2018-2020г

- Замена стояков горячего водоснабжения 2018-2020г

- Ремонт разводящих внутридомовых магистралей горячего водоснабжения 2018-2020г

- Ремонт стояков канализации 2018-2020г

- Ремонт выпусков и сборных трубопроводов системы канализации 2018-2020г

- Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения (с заменой стояков) 2018-2020г

- Ремонт разводящих магистралей системы теплоснабжения 2018-2020г

- Ремонт пожарного водопровода 2017-2018г

- Ремонт системы дымоудаления и противопожарной автоматики 2017-2019г

- Ремонт фасада 2018-2020г

- Ремонт кровли 2018г

- Замена мусоропровода и ремонт мусорной камеры 2017г

- Ремонт или замена внутреннего водостока 2017г

- Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт 2024-2026г

- Ремонт подъезда 2019г

Общая характеристика многоквартирного дома

Общая площадь дома 4266 кв.м.

Жилая площадь 4076 кв.м

Нежилая площадь 190 кв.м

Серия, тип постройки здания: II-68-04

Количество помещений: 84

Количество жилых помещений, ед.: 80 Количество нежилых помещений, ед.: 4 Количество этажей, ед.: 12

Количество подъездов, ед.: 1

Количество лифтов, ед.: 2

Факт признания дома аварийным: Нет

Системы инженерно-технического обеспечения, входящие в состав общего имущества в МКД

Система электроснабжения

Количество вводов в дом системы электроснабжения: 2

Система теплоснабжения

Тип системы теплоснабжения: Центральная

Система горячего водоснабжения

Тип системы горячего водоснабжения: Кольцевая или с закольцованными вводами

Система холодного водоснабжения

Тип системы холодного водоснабжения: Кольцевая или с закольцованными вводами

Система водоотведения

Тип системы водоотведения: Централизованная канализация

Система газоснабжения

Тип системы газоснабжения: нет