Приложение № 3 к Договору управления Многоквартирным домом

№	от «  » 	20	г.

«Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, мест общего пользования для собственников квартир, коммерческих помещений, кладовых помещений в МКД»

Раздел I. Размера финансовых потребностей на содержание общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Виды работ, услуг | Расчёт стоимости работ, услуг | Стоимость работ, услуг (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по управлению многоквартирным домом | * |  |
| 2 | Работы, услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | расчёт в разделе III.1. |  |
| 3 | Работы по текущему (профилактическому) ремонту общего имущества | расчёт в разделе III.2. |  |
| 4 | Целевое финансирование будущего текущего ремонта в планируемом периоде | расчёт в разделе III.2. |  |
| 5 | Работы по установке, замене или поверке коллективных приборов учёта | расчёт в разделе III.3. |  |
| 6 | Работы по повышению энергоэффективности (без заключения энергосервисного договора) | расчёт в разделе III.4 |  |
| 7 | Всего объём финансовых потребностей | Сумма строк 1—6 |  |
| 8 | Планируемые доходы от использования общего имущества | сумма |  |
| 9 | Размер расходов собственников на содержание и текущий ремонт общего имущества для определения размера платы за содержание жилого помещения | строка 7 — строка 8 |  |

Раздел II. Расчёт размера платы за содержание жилого помещения

| Виды показателей | Измеритель | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. Размер расходов собственников на содержание общего имущества (графа 9 раздела I) | руб. |  |
| 2. Общая площадь жилых и нежилых помещений | м² |  |
| 3. Количество месяцев, на которые определяется размер платы | мес. |  |
| 4. Размер платы за содержание жилого помещения (строка 1 / строка 2 / строка 3) | руб./м² в мес. |  |

Раздел III. Виды работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества

Раздел III.1. Виды работ, услуг по содержанию общего имущества, включаемых в перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества, и определение их стоимости

| № п/п | Наименование работ, услуг | Ед. изм. | Количественные характеристики объектов общего имущества | Периодичность (повторяемость работ, услуг) | Объём работ в натуральном выражении | Цена на единицу | Годовая стоимость работ, услуг | Основание определения стоимости | Способ выполнения (СС/ПС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация управления многоквартирным домом | услуга | — | Ежемесячно | 1 |  |  | ГОСТ Р 56038 | СС |
| 1.2 | Ведение технической документации | услуга | — | Ежемесячно | 1 |  |  | ГОСТ Р 56038 | СС |
| 1.3 | Работа с собственниками (приём, рассмотрение обращений) | услуга | — | Ежемесячно | 1 |  |  | ГОСТ Р 56038 | СС |
| 1.4 | Начисление, сбор и перерасчёт платежей | услуга | — | Ежемесячно | 1 |  |  | ГОСТ Р 56038 | СС |
| 1.5 | Организация и проведение общих собраний | услуга | — | По мере необходимости | — |  |  | ГОСТ Р 56038 | СС |
| 1.6 | Заключение договоров с подрядчиками | услуга | — | По мере необходимости | — |  |  | ГОСТ Р 56038 | СС |
| 1.7 | Контроль за выполнением работ подрядчиками | услуга | — | Ежемесячно | 1 |  |  | ГОСТ Р 56038 | СС |
| 1.8 | Ведение претензионной и исковой работы | услуга | — | По мере необходимости | — |  |  | ГОСТ Р 56038 | СС |
| 1.9 | Организация страхования общего имущества | услуга | — | Ежегодно | 1 |  |  | ГОСТ Р 56038 | СС |
| 1.10 | Взаимодействие с органами власти | услуга | — | По мере необходимости | — |  |  | ГОСТ Р 56038 | СС |
| 2 | Работы, услуги по содержанию общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание конструктивных элементов (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Технические осмотры фундаментов, проверка вертикальной планировки | услуга | шт./м² | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 1 | СС/ПС |
| 2.1.2 | Проверка гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода | услуга | м.п. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 1 | СС/ПС |
| 2.1.3 | Проверка температурно-влажностного режима подвалов | услуга | м² | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 2 | СС/ПС |
| 2.1.4 | Контроль состояния дверей, ворот подвалов | услуга | шт. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 2 | СС/ПС |
| 2.1.5 | Технические осмотры стен, выявление деформаций, трещин | услуга | м² | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 3 | СС/ПС |
| 2.1.6 | Проверка оконных и дверных заполнений, плотности притворов | услуга | шт. | 4 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 13 | СС/ПС |
| 2.1.7 | Технические осмотры перекрытий и покрытий | услуга | м² | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 4 | СС/ПС |
| 2.1.8 | Проверка утеплителя, гидроизоляции, звукоизоляции | услуга | м² | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 4 | СС/ПС |
| 2.1.9 | Технические осмотры колонн, столбов, балок, ригелей | услуга | шт. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 5—6 | СС/ПС |
| 2.1.10 | Проверка лестничных маршей, площадок, ограждений | услуга | шт. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 8 | СС/ПС |
| 2.1.11 | Проверка кровли, водоотводящих устройств, свесов | услуга | м² | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 7 | СС/ПС |
| 2.1.12 | Проверка перегородок, выявление деформаций, трещин | услуга | м² | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 10 | СС/ПС |
| 2.1.13 | Проверка внутренней отделки, устранение нарушений | услуга | м² | 2 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 11 | СС/ПС |
| 2.1.14 | Проверка полов, основания, поверхностного слоя | услуга | м² | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 12 | СС/ПС |
| 2.2 | Содержание инженерных систем (ГОСТ Р 56192, 56501, 56533, 56534, 56536, Постановление № 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проверка запорной арматуры, КИП, регуляторов, ОДПУ | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 18 | СС/ПС |
| 2.2.2 | Замена неисправных КИП (манометров, термометров) | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 18 | СС/ПС |
| 2.2.3 | Восстановление работоспособности отопительных приборов | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 18 | СС/ПС |
| 2.2.4 | Контроль герметичности трубопроводов | услуга | м.п. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 18 | СС/ПС |
| 2.2.5 | Контроль внутренней канализации, водостоков, дренажа | услуга | м.п. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 18 | СС/ПС |
| 2.2.6 | Промывка систем водоснабжения | услуга | м.п. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 18 | СС/ПС |
| 2.2.7 | Гидравлические испытания систем отопления | услуга | — | 1 раз в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 19 | СС/ПС |
| 2.2.8 | Пробные пусконаладочные работы (пробные топки) | услуга | — | 1 раз в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 19 | СС/ПС |
| 2.2.9 | Удаление воздуха из системы отопления | услуга | — | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 19 | СС/ПС |
| 2.2.10 | Промывка и опрессовка систем отопления | услуга | — | 1 раз в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 19 | СС/ПС |
| 2.2.11 | Проверка заземления, замеры сопротивления изоляции | услуга | шт. | 2 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 20 | СС/ПС |
| 2.2.12 | Проверка устройств защитного отключения | услуга | шт. | 2 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 20 | СС/ПС |
| 2.2.13 | Обслуживание силовых и осветительных установок | услуга | м.п. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 20 | СС/ПС |
| 2.2.14 | Очистка клемм и соединений в щитках | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 20 | СС/ПС |
| 2.2.15 | Осмотр этажных электрощитов, замена ламп | услуга | шт. | 2 раза в год, по мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 20 | СС/ПС |
| 2.3 | Содержание лифтового оборудования (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Диспетчерский контроль и связь с кабиной лифта | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 21 | ПС |
| 2.3.2 | Осмотры, ТО и ремонт лифтов | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 21 | ПС |
| 2.3.3 | Аварийное обслуживание лифтов | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 21 | ПС |
| 2.3.4 | Техническое освидетельствование лифтов | услуга | шт. | 1 раз в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 21 | ПС |
| 2.3.5 | Страхование лифтов | услуга | шт. | Ежегодно |  |  |  | Постановление № 290, п. 21 | ПС |
| 2.4 | Содержание систем вентиляции и дымоудаления (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | ТО и сезонное управление оборудованием | услуга | шт. | Не реже 2 раз в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 15 | СС/ПС |
| 2.4.2 | Контроль вибраций и шума вентиляционных установок | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 15 | СС/ПС |
| 2.4.3 | Устранение неплотностей, засоров, неисправностей шиберов | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 15 | СС/ПС |
| 2.4.4 | Контроль систем автоматического дымоудаления | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 15 | СС/ПС |
| 2.5 | Содержание систем противопожарной защиты (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Осмотры пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 22 | СС/ПС |
| 2.5.2 | Осмотры систем пожаротушения, сигнализации | услуга | шт. | 1 раз в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 22 | СС/ПС |
| 2.5.3 | Осмотры средств противопожарной и противодымной защиты | услуга | шт. | 1 раз в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 22 | СС/ПС |
| 2.6 | Содержание мусоропроводов (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Проверка технического состояния мусоропровода | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 14 | СС/ПС |
| 2.6.2 | Устранение засоров мусоропроводов | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 14 | СС/ПС |
| 2.6.3 | Чистка, промывка и дезинфекция клапанов и камер | услуга | шт. | Не реже 1 раза в месяц |  |  |  | Постановление № 290, п. 14 | СС/ПС |
| 2.7 | Содержание систем автоматизации, диспетчеризации, домофонной связи, СКУД, видеонаблюдения (ГОСТ Р 56192) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | ТО систем автоматизации и диспетчеризации | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | ГОСТ Р 56192 | СС/ПС |
| 2.7.2 | Внешний осмотр домофонной связи, СКУД, видеонаблюдения | услуга | шт. | Не реже 1 раза в месяц |  |  |  | ГОСТ Р 56192 | СС/ПС |
| 2.7.3 | Проверка оконечных устройств, вызывных панелей, камер | услуга | шт. | Не реже 1 раза в месяц |  |  |  | ГОСТ Р 56192 | СС/ПС |
| 2.7.4 | Проверка основного и резервного питания | услуга | шт. | Не реже 1 раза в квартал |  |  |  | ГОСТ Р 56192 | СС/ПС |
| 2.8 | Содержание придомовой территории и ТКО (ГОСТ Р 56195, Постановление № 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Уборка придомовой территории (зимний/летний периоды) | услуга | м² | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 24—25 | СС/ПС |
| 2.8.2 | Санитарно-гигиеническая очистка придомовой территории | услуга | м² | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 24—25 | СС/ПС |
| 2.8.3 | Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов | услуга | м³ | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 26 | ПС |
| 2.8.4 | Содержание контейнерных площадок | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 26 | СС/ПС |
| 2.8.5 | Уход за зелёными насаждениями | услуга | шт./м² | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 25 | СС/ПС |
| 2.8.6 | Содержание детских, спортивных площадок | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290 | СС/ПС |
| 2.9 | Содержание помещений общего пользования (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок | услуга | м² | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 23 | СС/ПС |
| 2.9.2 | Очистка систем защиты от грязи (решеток, приямков, матов) | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 23 | СС/ПС |
| 2.9.3 | Уборка лестничных площадок и маршей, пандусов | услуга | м² | Раз в неделю |  |  |  | Постановление № 290, п. 23 | СС/ПС |
| 2.9.4 | Протирка подоконников, перил, почтовых ящиков, дверей | услуга | шт. | Не реже 1 раза в месяц |  |  |  | Постановление № 290, п. 23 | СС/ПС |
| 2.10 | Дезинсекция и дератизация (Постановление № 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Дезинсекция (уничтожение насекомых) | услуга | — | 2 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 23 | ПС |
| 2.10.2 | Дератизация (уничтожение грызунов) | услуга | — | 2 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 23 | ПС |
| 2.11 | Обеспечение условий доступности для инвалидов (Постановление № 290, п. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 | Проверка и восстановление конструкций для доступности | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 30 | СС/ПС |
| 2.11.2 | Проверка и восстановление инженерных систем для доступности | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 30 | СС/ПС |
| 2.12 | Содержание фасадов (Постановление № 290, п. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1 | Выявление нарушений отделки фасадов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | услуга | м² | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 9 | СС/ПС |
| 2.12.2 | Контроль состояния подсветки информационных знаков, входов в подъезды | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 9 | СС/ПС |
| 2.12.3 | Выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, ограждений на балконах | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 9 | СС/ПС |
| 2.12.4 | Контроль состояния и восстановление крылец и зонтов над входами | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 9 | СС/ПС |
| 2.12.5 | Контроль плотности притворов входных дверей, доводчиков | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 9 | СС/ПС |
| 2.13 | Содержание дымовых и вентиляционных каналов (Постановление № 290, п. 15(1)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов | услуга | шт. | Не реже 3 раз в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 15(1) | СС/ПС |
| 2.13.2 | Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 15(1) | СС/ПС |
| 2.14 | Содержание печей, каминов и очагов (Постановление № 290, п. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 16 | СС/ПС |
| 2.14.2 | Устранение неисправностей печей, каминов, очагов | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 16 | СС/ПС |
| 2.14.3 | Очистка от сажи дымоходов и труб печей | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 16 | СС/ПС |
| 2.14.4 | Устранение завалов в дымовых каналах | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 16 | СС/ПС |
| 2.15 | Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек (Постановление № 290, п. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.1 | Проверка исправности и работоспособности оборудования ИТП | услуга | шт. | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 17 | СС/ПС |
| 2.15.2 | Контроль параметров теплоносителя и воды | услуга | — | Ежедневно |  |  |  | Постановление № 290, п. 17 | СС/ПС |
| 2.15.3 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования ИТП | услуга | — | 1 раз в год |  |  |  | Постановление № 290, п. 17 | СС/ПС |
| 2.15.4 | Очистка теплообменного оборудования | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 17 | СС/ПС |
| 2.15.5 | Проверка работоспособности устройства водоподготовки для ГВС | услуга | шт. | По мере необходимости |  |  |  | Постановление № 290, п. 17 | СС/ПС |
| 3 | Услуги диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания (ГОСТ Р 56037) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Круглосуточное диспетчерское обслуживание | услуга | — | Круглосуточно |  |  |  | ГОСТ Р 56037 | СС |
| 3.2 | Приём и регистрация заявок | услуга | — | Круглосуточно |  |  |  | ГОСТ Р 56037 | СС |
| 3.3 | Аварийно-восстановительные работы | услуга | — | По мере необходимости |  |  |  | ГОСТ Р 56037 | СС/ПС |
| 3.4 | Ликвидация аварийных ситуаций | услуга | — | По мере необходимости |  |  |  | ГОСТ Р 56037 | СС/ПС |
| 3.5 | Устранение неисправностей инженерного оборудования | услуга | — | По мере необходимости |  |  |  | ГОСТ Р 56037 | СС/ПС |
| 3.6 | Взаимодействие с аварийными службами | услуга | — | По мере необходимости |  |  |  | ГОСТ Р 56037 | СС |
| АВР | Работы АВР (аварийно-восстановительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел III.2. Виды и объёмы работ по текущему (плановому, профилактическому) ремонту общего имущества в многоквартирном доме и их стоимость

| № п/п | Виды работ | Обоснование необходимости выполнения | Ед. изм. | Объём работ в натуральном выражении | Стоимость работ, руб. | Основание определения стоимости | Способ выполнения (СС/ПС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы, подлежащие выполнению в текущем периоде |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт конструктивных элементов | ГОСТ Р 56535 | м²/шт. |  |  | ГОСТ Р 56535 | СС/ПС |
| 4.2 | Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем | ГОСТ Р 56535 | м.п. |  |  | ГОСТ Р 56535 | СС/ПС |
| 4.3 | Текущий ремонт систем вентиляции и дымоудаления | ГОСТ Р 56535 | шт. |  |  | ГОСТ Р 56535 | СС/ПС |
| 4.4 | Текущий ремонт лифтового оборудования | ГОСТ Р 56535 | шт. |  |  | ГОСТ Р 56535 | ПС |
| 4.5 | Текущий ремонт коллективных (общедомовых) приборов учёта | ГОСТ Р 56535 | шт. |  |  | ГОСТ Р 56535 | СС/ПС |
| 4.6 | Текущий ремонт элементов благоустройства | ГОСТ Р 56535 | шт. |  |  | ГОСТ Р 56535 | СС/ПС |
| 4.7 | Текущий ремонт систем противопожарной защиты | ГОСТ Р 56535 | шт. |  |  | ГОСТ Р 56535 | СС/ПС |
| 4.8 | Текущий ремонт мусоропроводов | ГОСТ Р 56535 | шт. |  |  | ГОСТ Р 56535 | СС/ПС |
| 4.9 | Текущий ремонт кодовых замков, домофонов | ГОСТ Р 56535 | шт. |  |  | ГОСТ Р 56535 | СС/ПС |
| Работы, подлежащие выполнению в будущих периодах, финансируемые равномерно в течение более одного года, в части их стоимости в текущем периоде* |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел III.3. Работы по установке, замене или поверке коллективных (общедомовых) приборов учёта коммунальных ресурсов

| № п/п | Вид прибора учёта | Вид измеряемого коммунального ресурса | Основание выполнения работы | Стоимость работы, руб. | Основание определения стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Коллективный (общедомовой) прибор учёта | Тепловая энергия | ГОСТ Р 70773—2023 |  |  |
| 5.2 | Коллективный (общедомовой) прибор учёта | Холодная вода | ГОСТ Р 70773—2023 |  |  |
| 5.3 | Коллективный (общедомовой) прибор учёта | Горячая вода | ГОСТ Р 70773—2023 |  |  |
| 5.4 | Коллективный (общедомовой) прибор учёта | Электрическая энергия | ГОСТ Р 70773—2023 |  |  |

Раздел III.4. Работы, услуги, направленные на снижение объёмов используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышение его энергоэффективности (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ)

| № п/п | Наименование работ, услуг | Ед. изм. | Периодичность | Стоимость в месяц, руб. | Стоимость в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Установка энергосберегающих осветительных приборов | шт. | По мере необходимости |  |  |
| 6.2 | Установка датчиков движения | шт. | По мере необходимости |  |  |
| 6.3 | Утепление конструктивных элементов | м² | По мере необходимости |  |  |
| 6.4 | Установка регуляторов температуры на системах отопления | шт. | По мере необходимости |  |  |
| 6.5 | Проведение энергетического обследования (энергоаудита) | услуга | По мере необходимости |  |  |
| 6.6 | Иные мероприятия по повышению энергоэффективности | услуга | По мере необходимости |  |  |

Раздел IV. Работы, услуги, финансирование которых не предполагается за счёт платы за содержание жилого помещения

| № п/п | Наименование работ, услуг | Ед. изм. | Периодичность | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Работы, связанные с реконструкцией, капитальным ремонтом | услуга | По мере необходимости | Фонд капитального ремонта |
| 7.2 | Установка, замена или поверка ОДПУ (при отсутствии решения ОСС) | услуга | По мере необходимости | Дополнительные взносы |
| 7.3 | Энергосберегающие мероприятия (при отсутствии энергосервисного договора) | услуга | По мере необходимости | Энергосервисный договор |
| 7.4 | Иные работы, не включённые в перечень | услуга | По мере необходимости | Дополнительные взносы |

Подписи сторон:

Управляющая организация:

______________ / [ФИО, должность]

М.П.

Собственник(и):

______________ / [ФИО]

«» __________ 20 г.